Guide Technique

Avis d’équilibrage

25 février 2026

| Référence |  | GuideTechnique-AVE-FR |  |  |  | Classement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibilité |  |  | Accès réservé |  | Restreint |  |  | Interne |  |  | Libre (à préciser) | X |
| Résumé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce document décrit le format d’échange des données relatives à l’avis d’équilibrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Suivi de versions

| Version | Date | Auteur(s) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.4 | 02/08/2023 | M.ALLIEL | Initialisation du document |
| V0.5 | 10/10/2023 | C.FLORESTANO | Compléments URL API §6 |
| V0.6 | 25/02/2026 | K.GAID | Modification entête avec màj nouveau nom NaTran. Applicable à partir du 01/07/26. |

# Définition du document

L’Avis d’équilibrage contient les informations liées aux :

- données publiques (coefficients k0, indicateurs de déséquilibre en fin de journée, prix, etc.)

- données journalières spécifiques au contrat d’acheminement (ex : prévisions de consommations profilées)

- données intra-journalières spécifiques au contrat d’acheminement (ex : réalisations intra-journalières non-profilées aux PITD )

Il est publié contractuellement au format .csv chaque heure pour tous les contrats de type « Acheminement » valides à date :

- à partir de 13h en day-ahead

- jusqu’à 03h en intra-day

# Modalité de mise à disposition

Les documents sont mis à disposition par NaTran aux expéditeurs selon les modalités suivantes :

- Proactive :

  - une publication au format .csv systématiquement mise à disposition et téléchargeable depuis le portail client ingrid.

  - cette même publication au format .csv mise à disposition sur abonnement via un canal sFTP. Le Guide Technique sFTP est disponible sur le site NaTran.com

  - cette même publication au format EDIG@S MARSIT V5.1 mise à disposition sur abonnement

- Mise à disposition via API :

  - Des API seront disponibles pour mettre à disposition les données relatives à l’avis d’équilibrage.

  - Les données publiques (coefficients k0, indicateurs de déséquilibre en fin de journée, prix, etc.), données journalières spécifiques au contrat d’acheminement (ex : prévisions de consommations profilées) et données intra-journalières spécifiques au contrat d’acheminement sont exposées dans des API différentes.

  - Le contrat d’interface pour les API est décrit dans le §6. L’accès aux API et à leur documentation nécessite l’obtention de credentials à demander auprès de votre interlocuteur opérationnel.

# Nom et format du document

Le fichier publié est au format CSV

Le séparateur csv est le point virgule (;)

Le séparateur décimal est la virgule (,)

Il sera nommé selon la règle suivante :

| N° | Libellé | Type | Longueur | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type de document | Alphanumérique | 3 | AVE |
| 2 | Code contrat | Alphanumérique | 8 |  |
| 3 | Journée gazière | Date | 8 | AAAAMMJJ |
| 4 | Date | Date | 17 | JJMMAAAAhhmmssSSS |
| 5 | Extension | Alphanumérique | 4 | .csv |
| 6 | Séparateurs |  | 3 | « _ » |

Les fichiers auront donc pour nom complet :

AVE_CODECONTRAT_AAAAMMJJ_JJMMAAAAhhmmssSSS.csv

# Description du format du document

Les fichiers sont publiés au format CSV.

Les fichiers comportent quatre sections chacune séparée par un saut de ligne :

- Entête

- Données publiques

- Prévisions de consommation profilées et non profilées

- Réalisations intra journalières

Constitution de l’entête :

L’entête regroupe les informations de période des données consultées ainsi que la date/heure de mise à disposition de la publication.

Il est constitué des données suivantes :

- Un identifiant :

  - Avis d'Equilibrage / Balancing Notice : Exemple : AVE-XXXXX

    - La référence est renseignée de la manière suivante :

      - 3 lettres « AVE »

      - Un tiret -

      - Une séquence

- Réseau / Network :

  - Valeur fixe : NaTran

- Période / Period :

  - Exemple : 01/01/2022 06:00 – 01/02/2022 06:00

  - La période est définie avec la date/heure de la journée gazière considérée

- ID contrat/ ID contract:

  - Exemple : GFXXXX01

  - L’identifiant du contrat est celui du contrat expéditeur.

- ID expéditeur/ ID shipper :

  - L’identifiant de l’expéditeur est construit à partir de l’ID contrat sans les 2 dernières chiffres

  - Exemple : GFXXXX

- Nom de l'expéditeur / Name of the shipper :

  - Exemple : XXXX

  - Nom de la société

- Date de mise à jour / Last update

  - Exemple : 02/12/2021 01 :16 : 25

  - Horodate de mise à disposition du bordereau de dépassement

Tableau des données :

3 sections sont présentes dans le tableau de données :

- Le premier tableau de données est composé des données publiques (coefficient ko, prix, indicateur de déséquilibre, stock en conduite projeté, prévisions globales de consommation)

- Le deuxième tableau de données est composé des prévisions de consommation profilées et non profilées aux pools de livraison

- Le troisième tableau de données est composé des quantités réalisées intraday

Tableau données publiques :

Le tableau (séparés par des points-virgules) est constitué d’un entête avec 1 ligne constituée des libellés des différentes colonnes, et du contenu du tableau avec 1 ligne par JG/Périmètre (un seul périmètre NaTran).

Le tableau présenté dans cette partie contient les colonnes suivantes :

- N° Col : numéro de la colonne dans la ligne

- Nom : description du contenu du champs

- Type : type du champ

- Format : format de la donnée

- Obligatoire : détermine si le champ est obligatoirement renseigné ou non

- Description : précision supplémentaire

- Exemple : gamme de valeurs que peut prendre la donnée ou des exemples de valeurs.

| N° Col | Nom | Type | Format | Obligatoire | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Journée gazière / Gasday | Date | JJ/MM/AAAA | O | Journée gazière | 09/02/2023 |
| 2 | Périmètre d'Equilibrage / Balancing Zone | Texte |  | O | Périmètre d'équilibrage sur lequel le déséquilibre est constaté | NaTran |
| 3 | Coefficient k0 / k0 factor | Numérique |  | N | Valeur du coefficient k0 | 0,736892 |
| 4 | Déséquilibre fin de journée / End-of-day imbalance | Entier signé |  | N | -2 = Très court -1 = Court 0 = Equilibre 1 = Long 2 = Très long | -1 |
| 5 | Déséquilibre fin de journée (kWh à 25°C) / End-of-day imbalance (kWh at 25°C) | Numérique |  | N |  | -10217345 |
| 6 | Stock en conduite projeté / Projected closing linepack | Entier signé |  | N | -3 = Réseau Très court -2 = Réseau court -1 = Equilibre court 0 = Equilibre 1 = Equilibre long 2 = Réseau long 3 = Réseau très long | 1 |
| 7 | Stock en conduite projeté (kWh 25°C) / Projected closing linepack (kWh at 25°C) | Numérique |  | N | Valeur Stock en conduite projeté (kWh 25°C) | 2843,973 |
| 8 | Prévisions de consommations tous clients (kWh à 25°C) / All customers consumption forecasts (kWh at 25°C) | Numérique |  | N | Prévisions de consommations tous clients (kWh à 25°C) | 1439700967 |
| 9 | Prix Moyen (€/MWh) / Weighted Average Price (€/MWh) | Numérique |  | N | Prix Moyen (€/MWh) | 52,451 |
| 10 | Prix Marginal Achat (€/MWh) / Marginal Buy Price (€/MWh) | Numérique |  | N | Prix Marginal Achat | 53,762 |
| 11 | Prix Marginal Vente (€/MWh) / Marginal Sell Price (€/MWh) | Numérique |  | N | Prix Marginal Vente | 51,14 |

Tableau Prévisions de consommation :

Le tableau (séparé par des points-virgules) est constitué d’un entête avec 1 ligne constituée des libellés des différentes colonnes, et du contenu du tableau avec 1 ligne par JG/Périmètre /PCR/Sens/Contrepartie (un seul périmètre NaTran).

Le tableau présenté dans cette partie contient les colonnes suivantes :

- N° Col : numéro de la colonne dans la ligne

- Nom : description du contenu du champ

- Type : type du champ

- Format : format de la donnée

- Obligatoire : détermine si le champ est obligatoirement renseigné ou non

- Description : précision supplémentaire

- Exemple : gamme de valeurs que peut prendre la donnée ou des exemples de valeurs.

| N° Col | Nom | Type | Format | Obligatoire | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Journée gazière / Gasday | Date | JJ/MM/AAAA | O | Journée gazière | 09/02/2023 |
| 2 | Périmètre d'Equilibrage / Balancing Zone | Texte |  | O | Périmètre d'Equilibrage | NaTran |
| 3 | ID point contrat / ID service point | Texte |  | O | Les prévisions de consommation sont portées par des PCR particuliers : •‘DP001H’ pour Distribution Profilés | DP001H |
| 4 | Type de PCR / PCR type | Texte |  | N | Type du PCR | LDP |
| 5 | Libellé / Label | Texte |  | N | Libellé du PCR | POOL DE LIVRAISON PROFILE NaTran H |
| 6 | Sens / Direction | Texte |  | O | Sens | DEL |
| 7 | Qté prévue (kWh à 25°C) / Forecasted qty (kWh at 25°C) | Numérique |  | O | Prévisions tout clients (kWh à 25°C) | 532343697 |
| 8 | Date et Heure de Mise à jour / Update date and time | Horodate |  | O | Horodate de mise à jour | 2023-02-09T22:30:18Z |

Tableau Réalisation intra journalières :

Le tableau (séparé par des points-virgules) est constitué d’un entête avec 1 ligne constituée des libellés des différentes colonnes, et du contenu du tableau avec 1 ligne par JG/Périmètre/PCR/Sens/Contrepartie/heure (un seul périmètre NaTran).

Le tableau présenté dans cette partie contient les colonnes suivantes :

- N° Col : numéro de la colonne dans la ligne

- Nom : description du contenu du champ

- Type : type du champ

- Format : format de la donnée

- Obligatoire : détermine si le champ est obligatoirement renseigné ou non

- Description : précision supplémentaire

- Exemple : gamme de valeurs que peut prendre la donnée ou des exemples de valeurs.

| N° Col | Nom | Type | Format | Obligatoire | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Journée gazière / Gasday | Date | JJ/MM/AAAA | O | Journée gazière | 09/02/2023 |
| 2 | Périmètre d'Equilibrage / Balancing Zone | Texte |  | O | Périmètre d'Equilibrage | NaTran |
| 3 | ID point contrat / ID service point | Texte |  | O | Les données intra-journalières sont disponibles pour les PCR de type PLC, PLCd et PITD. Elles sont également agrégées au niveau des PCR de type : • TC001H « TOTAL PLC(d) » • TT001H « TOTAL TELERELEVES PITD » | GD0002 / TC001H |
| 4 | Type de PCR / PCR type | Texte |  | N | Type du PCR | TT / TC / PITD / PLC/PLCd |
| 5 | Libellé / Label | Texte |  | N | Libellé du PCR | TOTAL TELERELEVES PITD NaTran / TOTAL PLC(d) NaTran H / SELTZ /… |
| 6 | Sens / Direction | Texte | DEL, REC | O | Sens | DEL, REC |
| 7 | Contrepartie / Counterpart | Texte |  | O | Contrepartie | NONE / A04XXXXXXX/ STBGXXXXXX |
| 8 | Heure de fin de mesure / Metering end time | Heure | HH :MM | O | Les données publiées dans cette section ne sont pas horaires mais agrégées à la maille journalière. En intra-day, elles sont donc partielles : cette colonne indique la fin du dernier créneau horaire couvert par la mesure. | 14:00 |
| 9 | Qté mesurée intra-journalière (kWh à 25°C) / Intraday metered qty (kWh at 25°C) | Numérique |  | O | Qté mesurée intra-journalière (kWh à 25°C | -45810 |
| 10 | Qté de remplacement / Backup value | Texte | Y,N | O | Utilisation d’une quantité de remplacement pour la quantité | N |
| 11 | Date et Heure de Mise à jour / Update date and time | Horodate |  | O | Horodate de mise à jour | 2023-02-09T14:53:29Z |

Exemple de fichier :

# Contrat d’interface API

La signature des API (format yaml) est accessible depuis les url ci-dessous:

Pour la prod:

https://api.ingrid.natrangroupe.com/publication/realisations/v3/api-docs.yaml

Pour la pré-prod:

https://api.ingrid-stg.natrangroupe.com/publication/realisations/v3/api-docs.yaml

L’accès à ces signatures ainsi que l’accès aux API qu’elles définissent nécessitent une authentification (client et secret) à récupérer auprès de votre interlocuteur commercial.

Le document Guide technique de connexion aux API sur le site natrangroupe.com explicite le mode opératoire d’utilisation des API.