Guide Technique

Lot de Demande d’Acheminement

20 Mai 2022

| Référence |  | GuideTechnique-DA-FR |  |  |  | Classement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibilité |  |  | Accès réservé |  | Restreint |  |  | Interne |  |  | Libre (à préciser) | X |
| Résumé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce document décrit le format d’échange des données relatives aux demandes d’acheminement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Suivi de versions

| Version | Date | Auteur(s) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 20/05/2022 | M LE GAOUYAT | Version Initiale |

# Définition du document

Le lot de demandes d’acheminement est un document propre à un contrat d’acheminement, qui regroupe les demandes d’acheminement que souhaite faire parvenir l’expéditeur auprès de NaTran.

# Modalité de mise à disposition

Le document lot de Demandes d’Acheminement est à mettre à disposition de NaTran par les expéditeurs selon la modalité suivante :

- Proactive : envoie d’un fichier au format csv via depuis le portail client ingrid. Une version EDIG@s de ce document existe également (NOMINT).

- Mise à disposition via API : une API sera disponible dans un second temps pour envoyer ces données à NaTran.

# Nom et format du document

Le fichier à envoyer est au format CSV, séparateur point-virgule ( ; ).

Il n’y a pas de règle de nommage spécifique.

# Description du format du document

Les fichiers sont à envoyer au format CSV, séparateur point-virgule ( ; ).

Les tableaux présentés dans cette partie contiennent les colonnes suivantes :

- N° Col : numéro de la colonne dans la ligne

- Nom : description du contenu du champ

- Type : type du champ

- Format : format de la donnée

- Obligatoire : détermine si le champ est obligatoirement renseigné ou non

- Description : précision supplémentaire

- Exemple : gamme de valeurs que peut prendre la donnée ou des exemples de valeurs.

Ligne d’entête :

| N° Col | Nom | Type | Format | Obligatoire | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TYPE_MESSAGE | Texte |  | O | Constante obligatoire | NOMINATION |
| 2 | NO_DOC | Alphanumérique | NOMINTxxxxx | O | Numéro du message | NOMINT00000 |
| 3 | DATE_GENERATION | Date | aaaammjj | O | Date de génération du message | 20220520 |
| 4 | HEURE_GENERATION | Heure | hhmmss | O | Heure de génération du message | 214001 |
| 5 | CODE_CONTRAT | Alphanumérique |  | O | Référence NaTran du contrat d’acheminement | GFXXXX01 |
| 6 | ORIGINE | Texte |  | O | Constante obligatoire | TRANS |
| 7 | PERIODE | Alphanumérique | jj/mm/aaaa 06:00 – jj/mm/aaaa 06:00 | O |  | 20/05/2022 06:00 - 27/05/2022 06:00 |

Corps du fichier :

| N° Col | Nom | Type | Format | Obligatoire | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODE_CONTRAT | Alphanumérique |  | O | Référence NaTran du contrat d’acheminement | GFXXXX01 |
| 2 | ANNEE | Texte | aaaa | O | Année de la journée gazière de la demande d’acheminement, sur 4 digits | 2022 |
| 3 | MOIS | Texte | mm | O | Mois de la journée gazière de la demande d’acheminement, sur 2 digits | 05 |
| 4 | JOUR | Texte | jj | O | Jour de la journée gazière de la demande d’acheminement, sur 2 digits | 09 |
| 5 | SENS | Texte |  | O | Sens de la demande d’acheminement | Rec ou Del |
| 6 | CODE_POINT | Alphanumérique |  | O | Point contractuel de la demande d’acheminement | IR0006, IR0010, etc. |
| 7 | CODE_EXPEDITEUR | Texte |  | O | Référence NaTran du code shipper du contrat d’acheminement | GFXXXX |
| 8 | CONTREPARTIE | Texte |  | O | Référence du code shipper en contrepartie | GFXXXX |
| 9 | PRIORISATION | Numérique |  | N |  |  |
| 10 | QUANTITE | Numérique | KWh/J 25°C | O | Valeur de la demande d’acheminement | -200 000 (KWh/J 25°C) |
| 11 | TYPE | Texte |  | N | Type de la demande d’acheminement. Si cette balise est vide, la demande d’acheminement est considérée comme « Double-Sided Nomination » | “Double-Sided Nomination”, “Single-Sided Nomination” |
| Demande d’acheminement horaire (si le type est « Single-Sided Nomination » et si la demande est au pas horaire) NB : Dans ce cas, la colonne QUANTITE dans la section ‘Corps du fichier’ représente l’agrégat journalier de toutes les colonnes QUANTITE dans la section ‘Demande d’acheminement horaire’ faisant immédiatement suite à la ligne de DA journalière. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QTYHOURLY | Texte | QTYHOURLY | O* | Constante | QTYHOURLY |
| 2 | PERIODE | Alphanumérique | jj/mm/aaaa 06:00 – jj/mm/aaaa 06:00 | O* |  | Période concernée par le message |
| 3 | QUANTITE | Numérique | KWh/h 25°C | O* |  | Valeur horaire de la da |
| 4 | UNITE |  | KWH/H |  | Constante | KWH/H |

Exemple de fichier :

# Contrat d’interface API

Une API sera mise à disposition dans un second temps pour fournir les données relatives aux lots de demande d’acheminement.